Revisión técnica del simulador de diseño de pasadas de laminación

Estado: revisión estática + pruebas ejecutadas (arnés Node y PyRolL, ver pyroll_bridge/).
Fecha: 2026-10-24. Alcance: los 13 archivos entregados (réplica en simulador_original/), leídos al 100%.

El simulador calcula la secuencia completa palanquilla → AH → BH → CV → C1…C21 → C26…C29 para perfiles finales de 5 a 26.5 mm, con geometría de canales paramétrica, JSON de configuración por perfil, rotación de 90° entre cajas y varios modelos de ensanchamiento conmutables (Shinokura, Ekelund, Zheng, Tafel-Sedlaczek, Koncevicz). Los archivos fuente no se han modificado: todos los ensayos se ejecutan sobre copias en pyroll_bridge/.

1. Lo que está bien planteado

- Estructura del rectángulo equivalente: alturas medias H=A/W, radio efectivo, longitud de contacto Reff ΔH y área de calado Ah por integración numérica de dh(x) entre el perfil entrante y el contorno del canal. El espíritu de Lendl y Shinokura-Takai está correctamente planteado.

- Separación de responsabilidades geometría (cilindro.js) / cálculo (calculo_laminación.js) / configuración (JSON) / UI (lamina_4.js, detalle_canal.js): mantenible.

- Configuración por perfil (variantes de canal, secuencias con salida en 27 o 29 cajas, luces por perfil en config_luces_RS_resto.json): refleja la práctica real de un tren de alambrón.

- Varios modelos de ensanchamiento conmutables: útil para comparar.

2. Hallazgos (ruta activa: EkelundZheng2 en AH, Shinokura3 en el resto)

H1 — Shinokura3 no es sensible a la luz (grave)

Por inspección del código, en generarPerfilsalidahinokura3 las fórmulas de Ah, dHeq y W1 dependen solo de Y_c (canal sin luz); la luz solo entra al final como traslación vertical de coordenadas. Verificado ejecutando en un caso particular (sin recorte, entrada 10×20 en el canal C15): con luces 2, 5 y 10 la anchura predicha es idéntica (W = 10.0000 en las tres) mientras la altura sí cambia (18.38 / 21.40 / 26.40 = abertura). Este ensayo no demuestra insensibilidad general (podría estar en una rama de ensanchamiento nulo o limitado), pero coincide con la inspección del código: la dependencia del calibre no existe en la fórmula. Además usa H0=A0/W0 en el denominador, donde el paper original usa la altura máxima de entrada. Ver pyroll_bridge/js/ (réplica del motor).

H2 — La rotación no conserva la sección (grave)

En rotarSalidaAEntrada se resta min_y (= luz/2 de la caja anterior) a todas las ordenadas. La anchura total de la sección rotada queda subestimada en 2⋅miny=luz. Verificado ejecutando: la salida de C1 (área 7118.6 mm²) llega a C2 como entrada de 6110.7 mm² (−14%) y con 70 mm de anchura en lugar de 80. Además el filtrado de duplicados puede colapsar aristas verticales del contorno. Una rotación debe conservar el área e intercambiar anchura por altura.

H3 — El sobrellenado queda enmascarado (grave)

Math.min(half_W1, half_W_canal_max) recorta la anchura predicha al ancho del canal de forma silenciosa. Una caja sobrellenada aparece como una sección "válida". Verificado con instrumentación (réplica instrumentada calculo_laminación_instr.js, caso sintético C15): Shinokura3 predijo un semiancho de 13.57 mm (W = 27.14) contra un canal que admite 10.39 (B = 20.78) — un 30.6% de exceso sobre el canal; el recorte elimina en silencio el 23.4% de la anchura predicha.

H4 — Cocientes de área inferiores a 1 (grave)

El área de salida se construye desde el contorno (canal + parábola de superficie libre) y λ se calcula a posteriori; nada obliga Asalida<Aentrada. Verificado ejecutando la cadena completa (perfil 8, salida 29, palanquilla 150, luz 10): λ < 1 en C14 (0.973), C18 (0.942), C20 (0.884) y C26 (0.758) — el área de sección crece al pasar por la caja. En laminación con alargamiento el cociente de áreas debe ser ≥ 1 (la conservación de masa se aplica a A⋅v o A⋅L); estos cocientes requieren revisión. Resultados completos en pyroll_bridge/cadena_js_resultados.json.

H5 — C16/C17: PyRolL no resuelve bajo las hipótesis del ensayo y el JS calcula sin aviso (grave)

Con los valores por defecto de lamina_4.js (luz = 10 en todas las cajas, R = 550 mm), contrastando con PyRolL con entrada efectiva idéntica (ver documentacion/mapeo_pyroll.md §4):

- C16 y C17 no se resuelven en PyRolL: la entrada real de C16 (16.40 × 20.08) es más baja que la abertura del canal (21) y la de C17 (11.00 × 23.14) más baja que la suya (24). Que la altura central quede por debajo de la abertura central no descarta por sí solo contacto en los flancos, y que PyRolL no resuelva no demuestra imposibilidad física: PyRolL no converge en estas condiciones y devuelve un error de valor infinito en entry_point; este ensayo no determina por sí solo la causa física. El JS, en cambio, calcula igual y sin aviso, devolviendo secciones con un 74% y un 64% más de área que la entrada (λ efectivos 0.573 y 0.610).

- El motor JS no comprueba nada de esto: aplica las fórmulas igualmente y entrega una sección que llena exactamente la ventana del canal (W = B, H = abertura) aunque el área crezca.

Nota: una entrada más alta que la abertura NO es un defecto (es el calado normal de laminación); el contacto real debe evaluarse contra el contorno local del canal, no solo la altura central.

H6 — La exención de rotación de BH/CV es código muerto (nuevo)

lamina_4.js (línea 282): if (p.nombre !== "BH" && p.nombre !== "CV") — pero nombre vale "Caja BH" / "Caja CV" en diametros.json, así que la condición nunca es falsa: BH y CV también se rotan, contra lo que el comentario del código intenta. La rotación entre AH→BH→CV debería revisarse contra el esquema real del tren. detalle_canal.js (línea 143) replica el mismo patrón con p.nombre !== "BH" && p.nombre !== "CV".

H7 — Variantes de canal inalcanzables (nuevo)

En diametros.json, las cajas C16, C17, C19, C20, … tienen variantes (variante 2, 3) con geometrías distintas, pero tanto lamina_4.js como detalle_canal.js toman la primera coincidencia (variante 1; detalle_canal.js además usa perfiles[0], ignorando la geometría por perfil de salida). Las variantes ≥ 2 son datos muertos en la UI actual. Además, la búsqueda por id ignora el campo variante, con riesgo de selección errónea si se reordena el JSON.

H8 — Placeholders globales

R_Tabla = 550 mm para todas las cajas (rango por defecto 100–1000), luz = 10 fija, R_transfor = 1.2 fijo. Los JSON de luces reales (config_luces_RS_resto.json, con luz y λ por caja y perfil) existen pero lamina_4.js no los carga (línea 99: Valor_luz: 10 fijo). El radio afecta directamente al ensanchamiento vía R Δh.

H9 — Controles duplicados y controles inoperantes

index.html carga pasadas_copy.js y lamina_4.js, y ambos registran eventos sobre selectPerfil y escriben window.pasadas_55: competencia entre inicializaciones. El control "R. Transformación" guarda el valor modificado pero el cálculo nunca lo consulta (λ siempre se recalcula como Ain/Aout).

H13 — Vista de detalle: cálculo independiente, sin control de luz y parámetros leídos sin control (nuevo)

En detalle_canal.js el manejador de Valor_luz existe (línea 275) pero ningún control lo emite: los controles generados son solo B, H, R, r, a y R_Tabla, de modo que no hay control de luz en esta vista (aunque puede recuperar Valor_luz_modificado de localStorage). Los parámetros R1/R2 (tipo C1) y n (tipo RSM) se leen y muestran en la tabla pero no tienen control deslizante. Además, la vista no reproduce el estado de la pasada en la cadena: la línea 102 arranca siempre de una palanquilla de 150 mm y calcula la caja seleccionada desde ella, no desde la salida de la caja anterior, y la línea 220 pasa null como relleno al gráfico. Es un cálculo independiente que hereda los defectos del motor (H1, H3) al llamar a EkelundZheng2/Shinokura3 con R_Tabla por defecto 550.

H14 — grafica.js: sin hallazgos adicionales en la revisión estática (nuevo)

Revisado al 100%: es solo renderizado (Chart.js). Construye el polígono de relleno cerrando el tramo superior con el inferior y mantiene escala proporcional con límites simétricos. Sin hallazgos adicionales en la revisión estática; únicamente detalles cosméticos (cursor img/bruja.png).

3. Hallazgos (variantes inactivas — bombas latentes)

H10 — generarPerfilSalidaEkelundZheng produce NaN

let delta_b = function(...){...} define la función pero nunca la invoca; luego (W0 + delta_b)/2 concatena objeto → NaN. Roto si se activa.

H11 — Inconsistencia de escalado en Δb

generarPerfilSalidaEkelund usa W1 = W0 + delta_b/2 mientras el resto usa W1 = W0 + delta_b. Si Δb es el ensanchamiento total (dos flancos), la primera lo parte a la mitad.

H12 — Factor 2 en Ah (Ekelund v1, Shinokura v1/v2)

calcularAreaDesdePuntos multiplica por 4 (sección completa), pero esas variantes le pasan alturas totales integradas sobre el semiancho: 40W0/2 dh dx=2× área de calado real → Ah/A0 inflado al doble → ensanchamiento sobreestimado. No afecta por esa vía a generarPerfilSalidaZheng (su integral manual multiplica por 2 correctamente) ni a las variantes activas (EkelundZheng2, Shinokura3).

4. Caso sintético C15 (evidencia ejecutada, entrada idéntica en ambos motores)

Mismo canal redondo C15 (B=20.78, H=8.2, R=9.8, r=1.5, a=30°, luz 10, R 550) y misma entrada óvalo 17.5×30, sin rotación en ambos motores (pyroll_bridge/caso_sintetico_C15.py):

| Motor | W salida | H salida | Área | λ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JS + Shinokura3 | 20.78 (= B, recortado) | 26.40 (= abertura) | 451.9 | 0.912 (el área crece) |
| PyRolL + Wusatowski | 18.55 | 26.40 | 406.7 | 1.013 |

Ambos motores resuelven la pasada. El JS recorta el ancho predicho (27.14 mm instrumentados) al canal (20.78) en silencio y entrega más área que la entrada (H3 + H4); PyRolL calcula sin recorte con λ ≥ 1.

5. Metodología y fuentes

- Atribución "Zheng et al. (2010)" con m=1.28 (GCr15): no verificada; γ=1 fijo y Reff=Rnom−(H0−Heq)⋅0.1 son heurísticas propias del código, no del paper. Los comentarios contienen restos de citas de IA ([cite: 1], [cite: 15]) a limpiar.

- α=0.85 por defecto frente al 0.83 del paper original de Shinokura & Takai (1982): necesita calibración/justificación por tipo de pasada, no es un error en sí.

- Ángulo de mordedura calculado pero nunca contrastado con la fricción (μ≥tan⁡α); sin aviso de agarre insuficiente.

- Sin corrección por tensión entre cajas (Mauk).

- Superficie libre: parábola fija y=ycont−(ycont−g/2) t2, no la interpolación de radios de Shinokura (RS=RaWt+Rf(1−Wt)).

- cilindro_RSM: el parámetro n (2 o 3) es el multiplicador del radio secundario (r2=n⋅R), no el número de rodillos; no deducir "RSM de 2 o 3 rodillos" de ese dato.

- cilindro_ovalo: el parámetro r_fijo del JSON se ignora; el radio de suavizado r_calculado se deriva de las condiciones de tangencia.

6. Prioridad de corrección recomendada

- H1 (luz en el ensanchamiento) y H2 (rotación conservativa) — afectan a todos los resultados.

- H3 + H5 (chequeos de llenado y de cabida: filling % con aviso; rechazar entradas que no caben).

- H4 (conservación de volumen: construir la salida con λ y Δb coherentes, no desde el contorno).

- H8 (cargar JSON de luces y radios reales por caja/grupo).

- H6, H7, H9, H10, H11, H12 (limpieza y consistencia).

Validación recomendada tras corregir: benchmark cruzado con PyRolL (el adaptador ya existe en pyroll_bridge/) y, en última instancia, secciones medidas de planta.