He terminado la revisión de los 13 archivos. Mi opinión, como revisión estática (no ejecuté el código, y no leí el 100% de detalle_canal.js y grafica.js):

- Qué es y qué está bien logrado

Es un simulador de secuencia completa de laminación (palanquilla 130–160 mm → AH → BH → CV → C1…C29, con calibres RSM de 2+3 rodillos), con motor de cálculo en JS puro, geometría paramétrica de canales y configuración por perfil final en JSON. Como concepto, es exactamente el "Equivalent Rectangle Method" del informe que te entregué: alturas medias Hˉ=A/WHˉ=A/W, radio efectivo Reff=Rnom−Reff​=Rnom​− profundidad media, longitud de contacto Reff ΔHˉReff​ΔHˉ​, y el área de calado AhAh​ calculada por integración numérica del dh(x)dh(x) entre el perfil entrante y el contorno del canal — el espíritu de Shinokura-Takai y Lendl está bien planteado. La separación geometría / cálculo / configuración es limpia y mantenible, y los detalles de configuración (variantes de canal, secuencias con salida en 27 o 29 cajas, luces por perfil) reflejan la práctica real de un tren de alambrón.

- Problemas en la ruta activa (lo que sí se ejecuta)

- El modelo activo ignora la luz. En generarPerfilsalidahinokura3 (el usado en todas las cajas menos AH), AhAh​, dHeqdHeq​ y W1W1​ se calculan con Y_c (canal sin luz); la luz solo desplaza las coordenadas verticales al final. Con dos luces distintas, el ensanchamiento predicho es idéntico. Eso impide considerar esta función una implementación fiel de Shinokura. Además usa Hˉ0=A0/W0Hˉ0​=A0​/W0​ en el denominador, donde el paper original usa la altura máxima de entrada.

- La rotación no conserva la sección. En rotarSalidaAEntrada, restar min_y (= luz/2) elimina la franja de material comprendida a la altura de la luz: la anchura de entrada de la siguiente caja queda subestimada en luz/2 de forma sistemática, y el filtrado de duplicados puede colapsar la arista vertical del contorno (con puntos de igual Y tras el mapeo, se pierden puntos). Una rotación debe conservar área e intercambiar anchura por altura.

- El sobrellenado queda enmascarado. Math.min(half_W1, half_W_canal_max) recorta la predicción de anchura silenciosamente: una caja sobrellenada aparece como una sección "válida". Sería mejor conservar el ancho predicho y avisar del filling % (objetivos típicos: ~85% óvalos, ~95–98% redondos).

- Placeholders globales. R_Tabla por defecto es 550 mm para todas las cajas, la luz vale 10 fija y R_transfor 1.2 — y los JSON de luces por perfil/caja (config_luces_RS_resto.json, config_luces_rs_BDM-4.json) existen pero lamina_4.js no los carga. El radio afecta directamente al ensanchamiento vía R ΔhRΔh​.

- Controles duplicados. index.html carga pasadas_copy.js y lamina_4.js, y ambos registran eventos sobre selectPerfil y escriben window.pasadas_55: hay competencia entre inicializaciones. Además, el control de "R. Transformación" guarda el valor modificado pero el cálculo nunca lo consulta (recalcula siempre λ=Ain/Aoutλ=Ain​/Aout​).

- Bugs en variantes inactivas (bombas latentes)

- generarPerfilSalidaEkelundZheng: let delta_b = function(...) define la función pero nunca la invoca; luego (W0 + delta_b)/2 produce NaN. Esa variante está rota si alguien la activa.

- generarPerfilSalidaEkelund: usa W1 = W0 + delta_b/2 mientras el resto usa W1 = W0 + delta_b — inconsistente (si Δb es el ensanchamiento total, lo parte a la mitad).

- Factor 2 en AhAh​ en generarPerfilSalidaEkelund, generarPerfilsalidahinokura y hinokura2: pasan alturas totales sobre el semiancho a calcularAreaDesdePuntos, que multiplica por 4 cuadrantes → AhAh​ duplicado y Ah/A0Ah​/A0​ inflado al doble. Las variantes activas (EkelundZheng2, con su integral manual ×2, y Shinokura3, con Ah=A0−W0HcanalAh​=A0​−W0​Hcanal​) no sufren este error concreto.

- Metodología y fuentes

- La atribución "Zheng et al. (2010)" con m=1.28m=1.28 para GCr15 no es verificable, γ=1γ=1 va fijado y Reff=Rnom−(H0−Hˉeq)⋅0.1Reff​=Rnom​−(H0​−Hˉeq​)⋅0.1 es una heurística propia, no del paper. Los comentarios contienen restos de citas de IA ([cite: 1], [cite: 15]) que conviene limpiar.

- α=0.85α=0.85 frente al 0.83 del paper original: no es un error en sí, pero necesita justificación o calibración por tipo de pasada.

- El ángulo de mordedura se calcula pero nunca se contrasta con la fricción (μ≥tan⁡αμ≥tanα); no hay aviso de agarre insuficiente.

- No hay corrección por tensión entre cajas (Mauk), que en un tren continuo modifica el ensanchamiento.

- La superficie libre es una parábola fija, no la interpolación de radios de Shinokura (RS=RaWt+Rf(1−Wt)RS​=Ra​Wt​+Rf​(1−Wt​)); afecta al área de salida y por tanto a λλ.

- Mi valoración global

Como herramienta de geometría, visualización y exploración de la secuencia, está muy bien construida y es genuinamente útil. Como motor predictivo, todavía no lo es: los problemas 1–3 (luz ignorada, rotación no conservativa, sobrellenado enmascarado) afectan a todos los resultados de la cadena, así que no usaría sus números todavía para ajustar el tren. Priorizaría: (a) hacer sensible el ensanchamiento a la luz, (b) arreglar la rotación conservando área, (c) avisar de filling % en vez de recortar, (d) cargar los JSON de luces y radios reales, (e) corregir las variantes rotas (delta_b, factor 2 de AhAh​) para poder comparar modelos con garantías. Como validación final, un benchmark cruzado con PyRolL (que implementa Lendl, Wusatowski y Marini como plugins) o con secciones medidas de planta te diría qué tan cerca está cada modelo de tu realidad.

Si quieres, puedo prepararte un documento de revisión con estos puntos en Markdown, o directamente proponerte los parches de código para los bugs 1, 2, 6, 7 y 8.

Crea un Project a partir de esta sesión para continuar y mantener el trabajo de revisión del simulador de diseño de pasadas de laminación, incluyendo el informe y la revisión técnica como contexto persistente

El Project se ha creado. Ahora verifico que la sesión quedó enlazada y preparo los documentos para el repositorio del Project.

prepara documentación revisa los archivos que tengo y cásalo con PyRoll

Trabajo terminado. La documentación está preparada, los 13 archivos revisados al 100% y el "casamiento" con PyRolL está hecho y ejecutado.

- Qué se entregó

Documentación (compartida arriba, también en el Project):

- revision_tecnica.md — ahora con 14 hallazgos (H1–H14): completé la lectura de detalle_canal.js (nuevo H13: la vista de detalle calcula desde una palanquilla de 150 mm, no reproduce la cadena; sin control de luz) y grafica.js (H14: sin hallazgos adicionales).

- mapeo_pyroll.md — mapeo geométrico canales → PyRolL, reglas del adaptador y las tres comparaciones ejecutadas.

- README con comandos de reproducción; todo confirmado en el repo del Project (commits hasta 675dc46).

- Resultado del casamiento con PyRolL

El adaptador final usa sección completa de 4 cuadrantes, unidades SI y la entrada real del JS con rotation=False, de modo que ambos motores calculan con la misma sección efectiva:

- C1→C2 (comparación limpia): resuelta en ambos. JS+Shinokura3 ensancha más (+24.3 mm vs +18.8 mm de Wusatowski); alturas idénticas (66 = abertura).

- C16/C17 ("tal cual", luz=10): PyRolL no converge (error infinito en entry_point); el JS calcula sin aviso con λ efectivos 0.573/0.610 — el área crece, incoherente con laminación.

- Caso sintético C15: ambos resuelven; el JS entrega λ=0.912 (área creciente) por el recorte silencioso del sobrellenado (H3 instrumentado: 27.14 mm predichos vs 20.78 admisibles).

H1 también quedó verificado ejecutando (luces 2/5/10 → anchura idéntica) y el control positivo contra la 3.1.15 instalada pasó.

- Alcance honesto

Esto es un puente experimental reproducible para pasadas aisladas, no una integración de toda la cadena ni una validación del simulador: los originales no están corregidos. La wiki del Project tiene una actualización encolada (run 05e753e5) que sustituye los números obsoletos de la versión anterior. Siguiente paso natural cuando quieras: aplicar las correcciones prioritarias de revision_tecnica.md §6 (rotación, luz en Shinokura3, aviso de filling).